[image: image1.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






Дозатор начинки вертикальный ДНВ-2 предназначен для набивки различными массами:

· сгущенное молоко и кремы типа «Варенка»;
· масляные и жировые крема;

· кондитерские начинки типа Кремфил;

· джемы и конфитюры.

Возможно использование начинок с включениями (дробленый орех, цукаты, воздушный рис и т.п.) при установке роторно-кулачкового насоса.
	Технические характеристики
	ДНВ-2

	Производительность, шт./час
	расчетная

	Тип насоса
	шестеренчатый (опционально роторно-кулачковый)

	Рабочий объем бункера начинки, л
	40

	Количество позиций дозировки
	по согласованию

	Напряжение
	230В 50Гц

	Установленная мощность, кВт
	2

	Потребляемая мощность, кВт
	1

	Расход сжатого воздуха, л/мин
	до 150

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	1600х1400х1600

	Масса, кг
	200


Принцип работы:

Изделия наполняются начинкой одновременно по несколько штук. Подача пустых заготовок происходит вручную в специальных рамках-подложках.
Особенности ДНВ-2:

· Машина корректно функционирует только при стабильных размерах изделий.
· Насосы начинки чувствительны к попаданию воздуха. Оператор обязан поддерживать уровень начинки не менее трети от объема бункера и не допускать захват воздуха насосом воздуха между загрузками начинки, иначе дозировка начинки будет не стабильной.

Преимущества ДНВ-2:

· Настройка режимов работы осуществляется на сенсорной панели управления.

· Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

· Преобразователи частоты Delta (Тайвань).
· Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).
· Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.
Комплект поставки:

	Наименование
	Кол-во, шт.

	Дозатор начинки вертикальный ДНВ-2
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1

	
	


· Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Цена, руб. с НДС

	Дозатор начинки вертикальный ДНВ-2
	1 409 000,00

	Пневматический узел позиционирования изделий
	144 000,00

	Рамка-подложка для изделий (1 шт.)
	11 000,00

	Сменный насос в сборе
	56 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

[image: image1.png]

[image: image2.png]


