[image: image1.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






Вакуумный пресс ГВП-2ВУДх2 – модель  с вертикальным подъемом рамки с мембраной и нагревательной каретки. Предназначена для облицовки пленками ПВХ одновременно с 3-х плоскостей заготовки из МДФ в вертикальном положении. Вертикальная система построена на пневматике производства Camozzi Италия с системой защиты и смазки движущихся механизмов.
	
	ГВП-2ВУДх2

	 Время рабочего цикла, мин
	2-3

	 Настройка температуры под тип пленки
	есть

	 Ручная регулировка подачи вакуума
	есть

	 Напряжение
	400В 50Гц

	 Мощность нагревателей, кВт
	30

	 Потребляемая мощность, кВт/час
	менее 6

	 Мощность вакуумной системы, кВт
	1,5

	 Габариты рабочего стола (по рамке), м
	3,05х0,8

	 Чистый внутренний размер, м
	2,9х0,7

	 Давление прессования, кг/см2
	до 0,99

	 Габариты станка (ДxШxВ), м
	3,4х1,55х2,1

	 Макс. толщина обработки, мм
	до 80

	 Температурный диапазон, °С
	до 220

	 Марка вакуумного насоса
	VALUE VSV-65

	 Скорость вакуумного насоса, м3/час
	65

	 Предельное остаточное давление насоса, мбар
	0,3

	 Время сборки станка, час
	0,5

	 Нагревательные элементы
	КГТ-лампы

	 Способ перемещения каретки
	вертикальный

	 Уровень шума, дБ
	61

	 Масса, кг
	1500


Широкие возможности:
· Отделка пленками ПВХ от 0,1 мм до 1 мм, в том числе и высокоглянцевыми.

· Облицовка пленками ПВХ одновременно 3-х плоскостей заготовок из МДФ, находящихся в вертикальном положении.

· В зависимости от габаритов деталей возможна одновременная облицовка нескольких деталей разными пленками.

· Максимальная длинна детали до 3500 мм.

· Макимальная высота детали 600 мм.

· Максимальная ширина детали 60 мм. 

· Декорирование металлоизделий путем термического переноса (сублимации) рисунка со специальных трансферных пленок, бумаг.

· Вакуумный пресс − система управления. Вакуумный пресс настроен на полуавтоматический режим работы, в то же время оператор имеет возможность полностью контролировать весь процесс прессования. Есть возможность изменять режимы работы оборудования.

· Регулировка мощности нагрева (опция – не входит в базовую комплектацию) – дает возможность регулировать мощность нагревательных элементов. Также имеется возможность осуществления плавного пуска нагрева. Данная опция идеально 
· подходит для управления сложными процессами и «проблемных» пленок. Данная опция доступна только на наших станках.

· Подсветка внутри нагревательной каретки (опция входит в базовую комплектацию) - позволяет осуществлять визуальный контроль рабочего стола, даже когда нагревательные лампы выключены.

· Рекордно высокий реальный температурный режим работы станка - до 220 °С.

Экономия электроэнергии:
· Отсутствие необходимости прогрева стола перед началом работы. В отличие от ТЭНовых прессов.

· Отсутствие необходимости досаживать пленку фенами существенно экономит электроэнергию.

· Малая мощность насоса – всего 1,5 кВт/час.

· Деление каретки на 3 независимые зоны нагрева (опция – не входит в базовую комплектацию) – позволяет экономить электроэнергию и ресурс нагревательных элементов при неполных закладках.

· Опция «ресивер» (опция – не входит в базовую комплектацию) – предполагает установку на станок ресивера объемом 130 литров. Система управления вакуумом построена таким образом, что станок может работать в двух режимах – с ресивером и без него. Наличие ресивера позволяет экономить электроэнергию на длительных закладках за счет кратковременной работы насоса, например, при производстве заготовок под гнутые фасады, стекла триплекс.

Экономия пленки ПВХ:
· Универсальный делитель длины рабочего стола (опция – входит в базовую комплектацию) – позволяет существенно экономить пленку ПВХ при не полных закладках. У данной опции нет аналогов.

Скорость (объем):
· Отсутствие необходимости прогрева рабочего стола перед началом работы в отличии от ТЭНовых прессов.

· Быстрая скорость нагрева – при 20 °С в помещении пленка ПВХ нагреется до 100 °С всего за 60 секунд.

· Отсутствие необходимости досаживать пленку фенами. Это достигается за счет конструкции стола, высокопроизводительному насосу с очень малым остаточным давлением.

· Отсутствие необходимости сверлить тонкой фрезой сквозные отверстия в фасадах. Пленка ПВХ сядет полностью и без них.

· Опция Полный автомат (опция – не входит в базовую комплектацию) – позволяет делать цикл прессования в полностью автоматическом режиме.

· Опция «быстрого крепежа мембраны на верхней рамке» – позволяет быстро снимать и крепить мембрану на станке (опция – не входит в базовую комплектацию).

Комплектующие:
· Мощный высокопроизводительный вакуумный насос VALUE VSV-65 с остаточным давлением всего 0,3 мбар. Перед входом в насос установлен фильтр с полиэстеровым фильтрующим элементом. В насос заливается влагостойкое синтетическое масло.
· На двигателе вакуумного насоса установлен автомат защиты электродвигателя, который предохраняет электродвигатель от выгорания обмотки при пропадании одной из фаз в электрической сети.

· Двойное уплотнение рамки силиконовой резиной.
· Специальные сверхнадежные нагревательные КГТ-лампы с отдельной гарантией сроком на 3 года.

· Нагревательная каретка оснащена керамическими изоляторами.

· Вакуумный пресс оснащен электронными приборами от ведущего отечественного производителя «ОВЕН» с отдельной гарантией сроком на 2 года.

· Датчик температуры - контактная термопара, которая снимает температуру непосредственно с пленки. Точность измерения составляет 1% от показываемого значения температуры. Термопара ложится на пленку при опускании верхней рамки – по принципу кивка, не имеет механического износа. Не теряет точности с течением времени. Мы не используем контактную термопару бесконтактным способом.

· Рабочий стол выполнен из оцинкованной стали, выровнен по 22-м точкам, не коррозирует, отклонение стола по плоскости не более 0,7 мм, не подвержен деформации при нагреве.

· Качественная покраска.

· Заводское качество сборки.

Гарантия (вакуумный пресс ГВП-2ВУДх2):
· Гарантийный срок на вакуумный пресс составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

· Отдельная гарантия на нагревательные лампы сроком на 3 года.

Сервис:
· Перед отгрузкой оборудования специалисты заказчика могут пройти курс обучения на базе производственного цеха.

· В процессе работы на нашем оборудовании всегда можно получить консультации по вопросам эксплуатации, технологии производства.

Комплект поставки:
	 Наименование
	Кол-во, шт.

	 Вакуумный пресс ГВП-2ВУДх2 без упаковки
	1

	 Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	 Стоимость на условиях FCA Пенза
	Рубли с НДС

	
	

	 Вакуумный пресс в базовой комплектации
	от 4 478 000,00

	 Пусконаладочные работы*
	37 000,00


* Пусконаладочные работы включают в себя один рабочий день, в течение которого осуществляется шеф-монтаж оборудования и обучение персонала. Проезд и проживание наладчика оплачивается отдельно Покупателем.

Доставка оборудования

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru

· КИТ


- www.tk-kit.ru

	Доставка оплачивается покупателем.

Срок изготовления оборудования до 20 рабочих дней

	По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
	8 800 350 44 39 - многоканальный

	По вопросам экспорта оборудования за рубеж:
	+7 (8412) 23-33-99 - многоканальный


[image: image1.png]

[image: image2.png]


