[image: image1.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






[image: image1.png]Дробилка вафельного листа ДР-1 предназначена для получения вафельной крошки из вафельных листов. Может применяться для размола сухарей, печенья и т.д.

Принцип работы: конструкция основана на валах с насечками, вращающихся навстречу друг другу. Регулировка зазора между ними и скорости вращения позволяют задавать размер фракции производимого продукта. Полуфабрикат загружается в верхний бункер и проходя через валы превращается в крошку и попадает в нижний бункер, установленный на платформу с колесами для удобства транспортировки. Пульт управления имеет пускозащитную аппаратуру, кнопки запуска и остановки, а так же регулятор скорости на основе частотного преобразователя.  Все контактирующие с продуктом элементы конструкции выполнены из пищевой нержавеющей стали и прочих материалов, разрешенных для использования в пищевом оборудовании.

	Технические характеристики
	ДР-1

	Производительность, кг/час
	15-30

	Размер фракции, мм
	2-10

	Скорость вращения валов, об/мин
	1200-1900

	Номинальное напряжение
	230В 50Гц

	Установленная мощность, кВт
	1,1

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	800х600х1300

	Масса, кг
	180


Комплект поставки:
	 Наименование
	Кол-во, шт.

	 Дробилка вафельного листа ДР-1
	1

	 Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Рубли с НДС

	Дробилка вафельного листа ДР-1
	429 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 40 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

[image: image2.png]




[image: image3.png]


