[image: image1.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






[image: image1.png]Шестеренчатый насос НШ-02 с внутренним зацеплением зуба предназначен для перекачивания высокотемпературных жидкостей средней и высокой вязкости. Используется на кондитерском производстве для перекачки сахарного сиропа, мармеладной массы и т. д.

Принцип работы:
[image: image2.png]


Шестеренчатый насос НШ-02 с внутренним зацеплением зуба предназначен для перекачивания высокотемпературных жидкостей средней и высокой вязкости. Используется на кондитерском производстве для перекачки сахарного сиропа, мармеладной массы и т. д.

Конструкция шестеренчатых насосов внутреннего зацепления позволяет перекачивать вязкие жидкости с большой температурой. Насос опционально оснащён водяной «рубашкой» для функции обогрева. Для уплотнения вала используется фторопластовая набивка. Производительность на средних оборотах 30 литров в минуту, на максимальных оборотах до 45 литров в минуту.
Комплектации:

Насос НШ-02: насос из черной стали с гальваническим покрытием и полимерными материалами.

Насос НШ-02 с водяной рубашкой: насос из черной стали с гальваническим покрытием и водяной рубашкой и полимерными материалами.

Станция НШ-02: насос из черной стали и гальваническим покрытием с полимерными материалами, платформа, мотор-редуктор 50-7,5 0,55 кВт, частотный преобразователь.  

	Технические характеристики
	Насос НШ-02
	Станция НШ-02

	Установленная мощность, кВт
	-
	0,55

	Производительность, л/мин
	до 45

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	350х350х350
	500х600х400

	Масса, кг, не более
	20
	40


Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.
Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во, шт.

	НШ-02
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Рубли с НДС

	Насос шестеренчатый НШ-02
	105 000,00

	Насос шестеренчатый НШ-02 с водяной рубашкой
	112 000,00

	Станция НШ-02
	154 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

[image: image3.png]




[image: image4.png]


